Dokumentation V24-Treiber

Highlights:

·  bis zu 8 V24-Kanäle gleichzeitig (erweiterbar)

·  freie Adreßwahl der Uart-Bausteine

·  Unterstützung der Interrupts 2 (=9), 3,4,5,7,10,11,12,14,15

·  Interrupt-Sharing

·  Fifo-Unterstützung

·  Hard- und Software-Handshake

·  Schnelle Interrupt-Behandlung durch Assembler-Code.

·  Einbindung als Pascal-Unit, DLL oder TSR

·  Einbindung als C-Modul mit TSR

Softwareumgebungen:

Die Ansteuerung kann optimal mit Borland-Pascal genutzt werden. Ein Interface zu C wird mitgeliefert. Ansteuerung aus anderen Sprachen und Dialekten kann selbst erstellt werden, da die Interfaces zu Pascal und C in Source geliefert werden. Die Software wird in zwei Versionen geliefert, einmal als Vollversion inklusive aller Sourcen sowie als Benutzerversion, in der nur die Sourcen der Interfaces geliefert werden.

Bei Benutzung von Borland Pascal ab Version 7 können alle Möglichkeiten mit der Vollversion genutzt werden: die Treiber-Routinen können in das erstellte Programm integriert werden, die Ansteuerung einer DPMI-DLL ist ebenfalls möglich sowie die Steuerung über das TSR. Ohne Vollversion entfällt die Integration der Routinen in das erstellte Programm, bei Benutzung von Pascal Version 6 entfällt die Nutzung der DPMI-DLL. Andere Sprachen können die TSR-Version der Ansteuerung nutzen, nach dem Muster der Pascal- und C-Versionen.

Einführung:

Durch Unterstützung der hohen Interrupts und durch Interrupt-Sharing läßt sich die praktisch größtmögliche Anzahl von Com-Ports gleichzeitig im Interrupt-Betrieb verwenden. Beim Interrupt-Sharing wird auf die besonderen Verhältnisse des "Wired-Or" auf einem flanken-getriggerten Eingang Rücksicht genommen. Natürlich müssen entsprechende COM-Karten eingesetzt werden.

NS-16550-kompatible Bausteine verfügen über 16 Byte FIFOs an Ein- und Ausgängen. Das Eingangs-FIFO dient in erster Linie zur Verhinderung des Eingangs-Overrun für den Fall, daß die Zeichen schneller ankommen als der Interrupt-Treiber sie abholen kann. Außerdem kann es das Gesamt-Timing dadurch verbessern, daß Interrupts seltener auftreten. Das ist auch der Hauptzweck des Ausgangs-FIFOs.

Der Triggerlevel des Eingangs-FIFOs liegt bei unseren Treibern bei 8. Das stellt den besten Kompromiß zwischen großer Pufferung und seltenen Interrupts dar. Genau betrachtet bedeutet es, daß ein Empfangs-Interrupt erzeugt wird, sobald mindestens 8 Zeichen kontinuierlich empfangen wurden oder wenn nach Zeichen-Empfang für mindestens eine Zeichen-Länge kein Zeichen mehr kam. Also wird bei kontinuierlichen Datenempfang alle 8 Zeichen ein Interrupt ausgelößt und der Rechner hat weitere 8 Zeichenlängen Zeit, darauf zu reagieren.

Die Verwendung des Ausgangs-FIFOs verlangt vom Treiber, den Füllzustand mitzuführen, da der Baustein nur melden kann, ob das FIFO leer oder nicht leer ist. Sende-Interrupts werden erzeugt, sobald der Zustand von nicht-leer auf leer wechselt. Dann lassen sich bis zu 16 Bytes in das Ausgabe-Register schreiben. Bei unserem Treiber schreiben wir jeweils 8 Zeichen und lösen so bei kontinuierlichem Datentransfer ein Sendeinterrupt pro 8 Zeichen aus. Ein Nachteil des Sendebuffers ist der Nachlauf beim Ausgangs-Handshake. Typischerweise nehmen alle Geräte, die Handshake verwenden, darauf Rücksicht, doch sind Fälle bekannt, in denen die Ausnutzung der vollen 16 Byte FIFO bei der Gegenstelle (z.B. Modem) zum Überlauf führen kann.

FIFO-Bausteine kann man heutzutage beinahe als Muß für die Daten-Übertragung ansehen. Sind auch die Rechner sehr viel schneller geworden, so ist aber auch die System-Software viel umfangreicher (was zu längeren Interrupt-Sperrzeiten führt) und die Datenraten der seriellen Übertragungen liegen typischerweise heute über der früher geltenden Schallgrenze von 9600 Baud.

Funktionsumfang:

FUNCTION Set_IntVect	Software-Interrupt setzen für TSR-Interface

FUNCTION  Init_V24	Behandlungsroutine initialisieren

PROCEDURE Exit_V24	Behandlungsroutine beenden, Speicher freigeben

FUNCTION  IntLog	Interruptstatus ermitteln

PROCEDURE Set_BaudRate

PROCEDURE Set_BaudDivisor	 Übertragungsrate setzen

FUNCTION  SendBuffer

FUNCTION  RecvBuffer	Block von Zeichen senden bzw. empfangen

PROCEDURE Set_LineParam	Übertragungs-Parameter setzen

PROCEDURE ClearInpBuffer

PROCEDURE ClearOutBuffer	Empfangs- bzw. Ausgabe-Puffer löschen

FUNCTION  Get_InpUsed	Anzahl Zeichen im Empfangspuffer ermitteln

FUNCTION  Get_OutFree	Platz für Zeichen im Ausgabepuffer ermitteln

FUNCTION  Get_MSR

FUNCTION  Get_LSR

FUNCTION  Get_MCR	Registerinhalte der Schnittstelle erfragen

PROCEDURE Set_Handshake	Betriebsart für Handshake setzen

PROCEDURE Set_MCR	Modem-Control-Register setzen

FUNCTION  Uart_Class	Typ des Schnittstellen-Bausteins ermitteln

FUNCTION  All_Sent	Alle auszugebenden Zeichen wurden gesendet

Software Konfiguration:

Der Treiber ist in Borland Pascal 7.01 geschrieben. Die besonders zeitkritischen Interrupt-Routinen sind Assembler-Code. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Pascal-Routinen als einfache Objektmethoden (ohne Virtualisierung) ausgeführt. Um andererseits das Benutzer-Interface so universell wie möglich zu gestalten, gibt es eine Schicht von nicht Objekt-orientierten Prozeduren und Funktionen. Diese sind wahlweise die Interface-Punkte einer Unit (im Real oder Protected-Mode Modell kompilierbar) oder auch die Export-Punkte einer Protected-Mode DLL.

Außerdem läßt sich der Treiber auch als Real-Mode TSR starten, wobei die Einsprungspunkte über einen Software-Interrupt und eine Funktionsnummer angesprochen werden. Bei Benutzung des Treibers als DLL oder TSR gibt es eine Interface-Unit für das Anwenderprogramm.

Dateien:

## TV24		.PAS :	kleines Anwenderbeispiel und Testprogramm zur Verwendung der Treiber-Routinen.

## V24DRV	.INC :	Include-File mit Treiber-Source-Code

## V24DRV	.SRC :	Include-File mit Source-Code Interruptroutinen (nur Vollversion)

## V24DRV	.PAS :	Unit Source zum Einbinden in Anwenderprogramm

## V24DLL	.PAS :	Source Code für V24DLL.DLL

## V24TSR	.PAS :	Terminate-&-Stay-Resident Source

## V24TSR	.EXE :	Terminate-&-Stay-Resident gebrauchsfertig

## TPASCAL.H     :	Includefile mit Pascal-Datentypen

## V24DLL	.H      :	Prototypen für C-Interface

## V24DRV	.CPP  :	C-Modul mit TSR-Interface

Zur Vereinfachung der Softwarepflege (Vermeidung von Dubletten) wird abhängig von der Konfiguration der selbe Source-Code (V24DRV.INC) in DLL, TSR oder direkter Unit verwendet. Dazu wird fleißiger Gebrauch von {$DEFINE ... }-Ausdrücken gemacht. Vor Kompilierung von V24DRV.PAS müssen die Compiler-Definitionen für den gewünschten Anwendungsfall richtig gesetzt werden:

{$DEFINE USETSR}	:	Es wird eine Interface-Unit zur Benutzung von V24TSR erzeugt (nur im Real-Mode möglich).

{$DEFINE USEDLL}	:	Es wird eine Interface-Unit zur Benutzung von V24DLL erzeugt (nur im Protected-Mode möglich).

sonst	:	Es wird eine Unit mit dem V24-Treiber selber erzeugt.

Garantie und Softwarepflege:

Vision Systems übernimmt keine Garantie für die einwandfreie Funktion aller Treiber-Komponenten unter allen Umständen. Alle Treiber-Komponenten können bei späteren Versionen geändert werden. Die generelle Kompatibilität mit Vorversionen kann dabei nicht garantiert werden. Dies gilt insbesondere für die Übergabeparameter zur DLL und zum TSR, die systembedingt keine inhärente Fehlerüberprüfung haben.