8 Kanal COM Port Treiber für Windows 3.1

Windows unterstützt standardmäßig nur 4 COM-Ports, obwohl die API-Aufrufe für COM1 bis COM9 vorbereitet sind. Die Begrenzung liegt im Device-Driver COMM.DRV. Wird dieser ersetzt von unserem COMM8.DRV, so sind 8 COM-Ports ansprechbar.

Eingebunden wird dieser Treiber, wenn in der Datei SYSTEM.INI im [BOOT]-Abschnitt die Zeile  commdrv=comm.drv  ersetzt wird durch  commdrv=comm8.drv  und der Treiber in das WINDOWS\SYSTEM - Directory kopiert wird.

Im [386-Enh]-Abschnitt der SYSTEM.INI müssen jetzt noch die Port-Parameter angegeben werden (näheres dazu auch in der SYSINI.WRI, im Lieferumfang von Windows enthalten).

Die Einstellungen für 8 COM-Ports (zwei 4-COM-Karten) könnten z.B. so aussehen:

MaxComPort=8

Com3Base=3E8

Com3Irq=7

Com3FIFO=1

Com4Base=2E8

Com4Irq=5

Com4FIFO=1

Com5Base=2F0

Com5Irq=10

Com5FIFO=1

Com6Base=3E0

Com6Irq=11

Com6FIFO=1

Com7Base=2E0

Com7Irq=12

Com7FIFO=1

Com8Base=260

Com8Irq=15

Com8FIFO=1

Diese Angaben müssen absolut mit den Hardware-Einstellungen übereinstimmen; Abweichungen können System-Abstürze verursachen. Für COM1 und COM2 werden die Default-Einstellungen (3F8 mit IRQ4 bzw. 2F8 mit IRQ3) angenommen.

Interrupt-sharing

Sollen zwei oder mehr Schnittstellen denselben IRQ benutzen, so muß hier noch eingefügt werden

ComIRQsharing=True

Windows for Workgroups 3.11

Obwohl der COMM8.DRV-Treiber auf dem Windows 3.1 - Treiber basiert, funktioniert er auch in der WfW-Version 3.11. Ob dabei alle neuen Funktionen unterstützt werden (FAX etc.), ist bisher nicht getestet worden.